大作业EMS主站依赖安装、配置与启动顺序说明

一、系统概述与交付代码结构

本系统为 EMS主站，纯Python实现，交付目录结构如下：

| 文件 / 目录 | 作用 |
| --- | --- |
| run_ems.py | EMS 主站启动入口（默认图形界面，可--headless 无界面） |
| run_demo.py | 无界面控制台演示脚本（内置仿真桩+快速场景） |
| run_tests.py | 一键运行全部单元测试与集成测试 |
| diag_comm.py | 联调诊断工具（抓取与电网模拟器的原始收发报文） |
| ems/config.py | 全局配置：网络地址、端口、周期、默认参数 |
| ems/database.py | ems.db表结构定义与全部CRUD封装 |
| ems/protocol.py | V3 TCP协议报文构建/解析 |
| ems/strategy.py | 调度决策算法+调度结果评价 |
| ems/operator_io.py | 通信进程（TCP Client ↔电网模拟器） |
| ems/operator_core.py | 调度策略进程（本地计算，写库） |
| ems/mock_grid.py | 电网模拟器仿真桩（独立演示/测试用） |
| ems/hmi.py | 人机界面 |
| ems/app.py | 编排器：组装数据库+通信进程+调度进程+界面 |
| tests/test_*.py | 各模块单元测试+端到端集成测试 |
| 报文格式.md | 报文格式参考文档（供联调核对） |

二、运行环境与依赖安装

运行环境：Python 3.8 及以上（代码使用 from __future__ import annotations 与标准类型注解）。

第三方依赖：无。全部源码仅import Python标准库：argparse、sys、time、os、json、sqlite3、socket、select、threading、math、collections、typing、tkinter。无需pip安装任何第三方包，也不存在requirements.txt依赖问题。

图形界面依赖tkinter（标准库自带）：

·Windows/macOS 官方安装包默认包含，无需额外操作；

·Linux（如Ubuntu/Debian）需安装Tk支持一条命令：sudo apt install python3-tk。

·若仅无界面运行（-headless），不需要tkinter。

数据库：使用Python内置sqlite3，无需安装数据库服务。ems.db由database.py在首次运行时用CREATE TABLE IF NOT EXISTS自动建库建表，无需交付或预置任何.db文件。

安装核验命令（任一系统）：

python --version      # 确认 ≥ 3.8

python -c "import tkinter"   # 确认 GUI 可用（无界面模式可跳过）

三、配置说明（均为代码内默认值，可零配置直接运行）

网络配置（config.py）：

·GRID_HOST = 127.0.0.1（电网模拟器地址，联调学生A时改为其IP）；

·GRID_PORT = 8888（电网模拟器TCP Server端口）。

数据库路径：默认为项目根目录下ems.db；可用环境变量EMS_DB_PATH覆盖，或用启动参数--db指定。文件不存在会自动创建。

协议时间参数（config.py默认）：遥测/遥信请求周期1s、命令检查周期1s、心跳5s、心跳超时15s、重连退避1~10s。

调度参数默认值：采集周期 1s、决策周期 5s、闭环模式（ctrl_mode=1），运行中可在界面“调度配置”页修改。

设备参数默认值（config.py/mock_grid.py内置一致）：切入风速3 m/s、切出风速25 m/s、额定风速12 m/s、额定功率100kW、柴发上限150kW、柴发下限10kW；真实联调时由电网模拟器param_notify自动同步覆盖。

四、启动方法与启动顺序

唯一入口：项目根目录下的 run_ems.py（内部调用 ems.app.run()）。共三种典型启动方式：

·图形界面 + 内置仿真桩（推荐演示，零配置）：

python run_ems.py

·无界面 + 内置仿真桩（服务器/自动化测试）：

python run_ems.py --headless --mock

·联调真实电网模拟器（界面或无界面均可）：

python run_ems.py --host 192.168.1.10（电网模拟器IP）

python run_ems.py --headless --host 192.168.1.10（电网模拟器IP）

其余可选参数：–port（默认 8888）、–db（ems.db 路径）、–mock-port（0 为自动分配）、–trace（日志记录每条收发报文）。

程序内部启动顺序（app.py run() 固定流程）：

·解析命令行参数，控制台输出统一为 UTF-8；

·创建 Database 实例（此时自动创建/打开 ems.db 并建表）；

·图形界面模式：实例化EMSApp并进入mainloop；界面内点击"▶启动"后按顺序启动：MockGrid（选内置仿真桩时）→ OperatorIO → OperatorCore，界面每1s自动刷新；

无界面模式：

·若 --mock：先启动MockGrid仿真桩（TCP Server，端口自动分配）并将连接目标改指仿真桩；

·再启动OperatorIO（通信进程，负责连接、握手hello、参数查询、周期遥测请求、心跳、遥调下发）；

·最后启动OperatorCore（调度进程，读库计算、写遥调表）；

·主线程进入显示循环，每 2s 打印实时表格，Ctrl+C退出。

退出顺序：io.stop() → core.stop() → join（各 3s）→ MockGrid.stop()。

依赖关系说明：OperatorCore不做任何网络通信，只读写ems.db；OperatorIO是唯一TCP客户端。二者通过SQLite解耦，故启动顺序上先io后core（或反之）均可正常工作，按上述顺序启动为交付默认。

五、独立可运行性核验说明（不依赖未交付内容）

无外部脚本依赖：启动仅需run_ems.py+ems/包，全部为交付源码；

无数据库交付依赖：ems.db首次运行自动创建，删除后可完整重建；

无第三方库/网络安装依赖：全部标准库实现；

无学生 A/C 联调依赖：–mock（或界面默认）使用内置 mock_grid 仿真桩，可在本机独立完成“测量-决策-执行-反馈”闭环；

配置零改动即可运行：所有默认值集中于config.py并与协议一致，命令行参数均可选